Annales d’examen UTC505. Réponses avant le jeudi 8/01/2026 au soir.

Prénom : 	  Nom :

Introduction à la cyberstructure de l'internet - réseaux et sécurité

UTC505

1re session - Décembre 2019	Durée : 3 h 00

Remarques importantes :

- Il est tenu compte de la présentation. Faire des réponses courtes, claires et justifiées.

- Documents et machines : Non autorisés, sauf simple calculatrice et sauf autorisation spécifique.

- Accès à internet interdit.

- Smartphones et objets connectés seront éteints et posés sur une table unique de façon visible des surveillants.

- Rendre vos réponses, le sujet et vos feuilles de brouillon.

- Architecture de communication

1.1. Dans le modèle en couches, définir et illustrer la notion de protocole.

1.2. Modèle OSI :
Quels sont les objectifs et les caractéristiques de la couche Réseau ?

- Couche physique

2.1. Commutation : 
a/ 	Comment fonctionne la commutation de messages ?

b/ 	Cette commutation peut-elle être améliorée ? Comment ?

c/ 	Quelles sont les autres principaux types de commutation ?

2.2.  Définir le débit binaire. Avec quelle unité est-il exprimé ?

- La sous couche MAC

3.1. Où situez-vous la sous couche MAC  dans le modèle OSI ? :

3.2. Qu’est ce qu’une adresse MAC ? Quelle notation est-elle utilisée ?

3.3. À quelle famille de protocoles correspond le standard Ethernet ?

3.4. Rappelez le principe de fonctionnement du protocole CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

- Internet Protocol

  - Soit le masque d’adresse IPv4 :  255.255.192.0.

a/ 	 Quel est la longueur du préfixe (alias CIDR) ?

b/ 	Ce masque d’adresse   255.255.192.0.   est utilisé pour créer des sous-réseaux à partir d’un réseau de classe B (de masque 255.255.0.0). 
Combien de sous-réseaux peut-on alors distinguer ?

4.2. Une machine faisant partie d’un réseau local comprenant plusieurs sous-réseaux est reliée à l’Internet, sa configuration est la suivante :

Adresse IP : 195.18.54.53 
		Masque d’adresse  : 255.255.255.224

a/ 	Quelle est l’adresse du réseau local et sa classe ?

b/ 	Quelle est l’adresse du sous-réseau dans lequel se trouve la station ?

c/ 	Combien de sous-réseaux sont utilisables dans ce réseau local ?

d/ 	Combien peut-on déclarer de stations dans chacun des sous-réseaux ?

  - Une entreprise utilise le bloc d’adresses IPv4    10.240.48.0 / 20.

a/	Jusqu’à combien d’adresses IP peut-on utiliser avec un tel bloc ?

b/	Ces adresses sont-elles routables sur internet ?

c/	Que doit-on prévoir pour permettre d’envoi de datagrammes IP à l’extérieur de l’entreprise ?

d/	Au sein de cette entreprise, on souhaite subdiviser ce bloc d’adresses en 16 parties équivalentes, et donc former 16 sous-réseaux R1, R2, ..., R16.

Indiquez alors pour chacun des 3 sous-réseaux R1, R2 et R16 (soit les deux premiers et le dernier sous-réseaux) :

	- son identifiant réseau ;

- le masque de sous-réseau ;

- le nombre maximum d’ordinateurs admissibles ;

- l’adresse de diffusion.

  - Protocole IPv6 :

a/ 	Simplifiez l’adresse IPv6 :

2a01:0e35:39d9:e6c0:0001:0000:0000:0002

b/ 	Donnez deux des principales améliorations du protocole IPv6 par rapport au protocole IP version 4

- La couche Transport de TCP/IP

  - Définir la notion de socket. Quels éléments sont-ils associés pour définir un socket ?

5.2.

a/	Que signifie TCP ? Quels sont les caractéristiques de TCP ?

b/	Quel autre protocole de transport est-il très utilisé dans l’architecture TCP/IP ?

- Sécurité

  - Quels sont les deux meilleures réponses parmi celles données ci-après :
Le rôle d’un firewall est :
A-  De créer des connexions sécurisées entre les machines internes et externes. 
B - D’empêcher l’accès à certaines ressources du réseau interne. 
C-  De détecter les virus ac compagnant les messages.
D-  De filtrer les accès entre l’Internet et le réseau local.

  - Quel est la différence entre un chiffrement symétrique et un chiffrement asymétrique ?

  - Bob doit envoyer un message confidentiel à Alice avec un chiffrement asymétrique.

a/

- Quelle clé doit utiliser Bob pour chiffrer son message ?

- Quelle clé doit utiliser Alice pour déchiffrer le message ?

b/ Comment procéder pour qu'Alice puisse s'assurer que c'est bien Bob qui est l'émetteur du message confidentiel ?

—~~•~~—