Prénom : 	  Nom : 	  Groupe :

Exercices - Adressage IPv6

Complétez ce document et renvoyez-le à     francois.lacomme@2isa.net

Exercice 1

a/ Comment simplifier l’écriture de l’adresse :

		2002:0000:0000:0210:EDBC:0000:6543:210F

b/ Toutes les adresses de lien local débutent avec le préfixe binaire  1111 1110 10
Comment écrire le bloc d’adresses IPv6 correspondant ?

c/ Les adresses ‘Global Unicast’  sont définis par le bloc 2000::/3

• L’adresse   2222:a0::210:BCED:6543:210F  est-elle dans ce bloc ?

• L’adresse   4002::210:BCED:6543:210F  est-elle dans ce bloc ?

Exercice 2

a/ Développer (en 8 groupes de 2 octets en hexadécimal) l’adresse qui est simplifiée en :

::ffff:b08:c

b/     ::ffff:a08:c/96   est une adresse IPv6 mappant IPv4. Quelle est l’adresse IPv4 qui a été mappée (en notation décimal pointée) ?

Exercice 3

a/	Quelle commande utiliser sous Unix ou Linux pour afficher et configurer les données des interfaces réseaux ?